| FET Change Request Form |  |  |
| --- | --- | --- |
| Information | Execution Date/Time | 2026/10/13 00:00 –06:00 |
|  | Objective | - 新增防火牆設定 MMSC 連到 Mpush DR Server - 更改MMSC 上帳號 mpush DR 的URL |
|  | Detail Description | 配合2M 測試， Mpush Staging 連到 MMSC Production。 。 Impact node : None |
|  | Change NE (Node) | MMS-MMSC01P / MMS-MMSC02P /MMS-MMSC03P |
|  | Stage 驗證 (是否有Stage驗證, 若無-用取代機制.) | 請用下拉選單選擇 Stage 驗證機制 : Others (請附註說明) 附註內容 : |
|  | SR Number |  |
|  | SR Requester |  |
|  | CR Level | c2 |
|  | C2以上執行時間例外 | L3同意02:00前執行 |

- Involved Party & RR Definition (Vendor 一定要有一個 人員為 CR Coordinator )

| FET or Vender | Vender Coordinator | Job Definition | Department Name | Name | Mobile Phone Number |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FET | 請選擇 | CR executer & testing | NT-NO-VOO-MSO | Wayne Lu | 0955227256 |
| Taifon | Y | CR executer & testing | Engineer | David Xiao | 0973291018 |

- Implementation Procedure & Time Table(載明執行時間/內容與順序)

##Mpush submit MM7

mPush DR URL請設定為http://10.76.129.6:6500/mm7iweb/mmscResp

| Item | Start Time | End Time | Duration (min) | Action/Command | Responsible (廠商/FET + 人員名稱) | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00:00 | 00:05 | 5 min | Pre Check Check ems Alarm https://10.76.129.149/cm/#alarms check MMS-MMSC01P MMS-MMSC02P MMS-MMSC03P 是否有 Alarm (做為CR前後Alarm比對) | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 2 | 00:05 | 00:15 | 10 min | Pre Backup configuration 1分別登入 MMS-MMSC01P / MMS-MMSC02P /MMS-MMSC03P Switch user as root, and typing commands : 2執行備份 mkdir -p /home/apuser/temp/CR/CRxxxxxx/ iptables-save > /home/apuser/temp/CR/CRxxxxxx/iptables.save.YYYYMMDD.before iptables -S > /home/apuser/temp/CR/CRxxxxxx/iptables.S.YYYYMMDD.before cp /etc/sysconfig/iptables /home/apuser/temp/CR/CRxxxxxx/iptables.YYYYMMDD.before | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 3 | 00:15 | 00:35 | 20 min | Implement - 分別登入 MMS-MMSC01P / MMS-MMSC02P /MMS-MMSC03P Switch user as root, and typing commands : 2 Implement on MMS-MMSC0xP (新增1組Iptables) 2.1記錄上版前數量 iptables -S ¦wc -l 2.2新增 rule於iptables中 iptables -A OUTPUT -d 10.76.129.6 -p tcp -m comment --comment DR_req_vas225 -m tcp --dport 6500 -m state --state NEW -j ACCEPT 2.3記錄上版後數量 iptables -S ¦wc -l 2.4檢查新增的IP 是否存在 iptables -S ¦grep 10.76.129.6 2.5確認上述無誤後，執行 iptables iptables-save > /etc/sysconfig/iptables 3於MMSC-web 更改 DR URL 3.1 登入 https://10.76.129.141/mmsadm/ 3.2 選擇 MM7 Interface -> Service -> 225 / mpush 3.2更改 URL : http://10.76.129.6:6500/mm7iweb/mmscResp 3.3然後按下update button 3.4 將Deny Deliver Report 改成0 | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 4 | 00:35 | 01:00 | 25 min | Post Check 1 測試 MM7 to MM1 是否 ok 看log 是否 ok Login Active Node #cat /var/jinny/log/access_mmslb_traffic_log.yyyymmdd 2驗證MMS-MMSC01P / MMS-MMSC02P / MMS-MMSC03P 2.1 發送 多筆mm1 to mm1 2.2 驗證是否三台MMSC TLR 都有資料 cdtlr cat mms_*_YYYYMMDD.csv | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 4 | 01:00 | 01:10 | 10 min | Post Backup configuration 1分別登入 MMS-MMSC01P / MMS-MMSC02P /MMS-MMSC03P iptables-save > /home/apuser/temp/CR/CRxxxxxx/iptables.save.YYYYMMDD.after iptables -S > /home/apuser/temp/CR/CRxxxxxx/iptables.S.YYYYMMDD.after cp /etc/sysconfig/iptables /home/apuser/temp/CR/CRxxxxxx/iptables.YYYYMMDD.after | FET-Wayne Taifon -David |  |
| 5 | 01:10 | 01:15 | 5 min | Post Health check & KPI check & Regression test Check ems Alarm https://10.76.129.149/cm/#alarms check MMS-MMSC01P MMS-MMSC02P MMS-MMSC03P 是否有 Alarm (做為CR前後Alarm比對) | FET-Wayne Taifon -David |  |

- Fallback Plan    (註明Fallback決定時間 & Fallback Criteria)

| Item | Start Time | End Time | Duration (min) | Fallback Action/Command | Responsible (廠商/FET + 人員名稱) | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03:00 | 03:20 | 20 min | Fallback 1 Login server Login server by user account 2於 MMS-MMSC01P / MMS-MMSC02P /MMS-MMSC03P Implement on MMS-MMSC0xP ( 刪除1組Iptables) 2.1記錄上版前數量 iptables -S ¦wc -l 2.2刪除 rule於iptables中 iptables -D OUTPUT -d 10.76.129.6 -p tcp -m comment --comment DR_req_vas225 -m tcp --dport 6500 -m state --state NEW -j ACCEPT 2.3記錄上版後數量 iptables -S ¦wc -l 2.4檢查新增的IP 是否存在 iptables -S ¦grep 10.76.129.6 2.5確認上述無誤後，執行 iptables iptables-save > /etc/sysconfig/iptables 3於MMSC-web 更改 DR URL 3.1 登入 https://10.76.129.141/mmsadm/ 3.2 選擇 MM7 Interface -> Service -> 225 / mpush 3.2更改 URL : http://10.76.129.180:6600/ertiweb/mmscResp 3.3然後按下update button | FET-Wayne Taifon -David |  |
|  | 03:20 | 03:30 | 10 min | Post Check 1 測試 MM7 to MM1 是否 ok 看log 是否 ok Login Active Node #cat /var/jinny/log/access_mmslb_traffic_log.yyyymmdd 2驗證MMS-MMSC01P / MMS-MMSC02P / MMS-MMSC03P 2.1 發送 多筆mm1 to mm1 2.2 驗證是否三台MMSC TLR 都有資料 cdtlr cat mms_*_YYYYMMDD.csv |  |  |
| 2 | 03:30 | 03:35 | 5 min | Post Health check & KPI check & Regression test Check ems Alarm https://10.76.129.149/cm/#alarms check MMS-MMSC01P MMS-MMSC02P MMS-MMSC03P 是否有 Alarm (做為CR前後Alarm比對) | FET-Wayne Taifon -David |  |

- 監控機制 : System  Health check  /KPI Check/ regression call test (詳細 Test case)  ( 做為CR 前 與  CR 後 之 KPI & 服務功能不受影響 之確認)  - 請附  KPI 監控機制 ,  Health check and  Regression test 之 說明

System  Health check

KPI Check

regression call test

- Function SIT/UAT  (測試項目過多時可以附件夾檔於文件中)

- Capacity and Utilization Check before/after CR (e.g. route utilization from 60% to 90%)

- Service Impact Identify & Risk Analysis

- Plan B If CR executed must be success, please fill in alternative solution when CR failure

- Baby Sitting Monitoring Criteria

- 風險評估表

影響程度

| 高度(3) | 高度(6) | 極度(9) |
| --- | --- | --- |
| 中度(2) | 高度(4) | 高度(6) |
| 低度(1) | 中度(2) | 高度(3) |

非常嚴重(3)

嚴重(2)

輕微(1)

幾乎不可能(1)          可能(2)             幾乎確定(3)

發生機率

- Appendix Files